ATIVIDADE AVALIATIVA – PROJETO IoT

Wokwi + PlatformIO + MQTT + Node-RED + Dashboard

Roteiro de desenvolvimento, documentação, testes e apresentação

| Nome do projeto | Sistema de Segurança Residencial IoT (central de alarme conectada) |
| --- | --- |
| Integrantes | Arthur Gaspare Camzano; Felipe Ferreira; Gabriel da Silva; Giovanni; Luis Felipe |
| Turma | ________________________ |
| Professor | ________________________ |
| Data da apresentação | ____/____/________ |

⚠ IMPORTANTE – ATUALIZAÇÃO E ENTREGA DO ROTEIRO Este roteiro deverá ser preenchido e atualizado pelo grupo durante todo o desenvolvimento do projeto. Cada etapa deverá registrar o que foi realizado, os resultados dos testes, as dificuldades encontradas, as soluções adotadas e as respectivas evidências. Até a data da apresentação, o roteiro deverá estar completamente preenchido e atualizado, representando a situação final do projeto. A versão final deverá ser entregue juntamente com os demais arquivos do projeto e poderá ser utilizada como documento de acompanhamento durante a apresentação.

# 1. Objetivo da atividade

Desenvolver e documentar uma solução IoT completa, utilizando ESP32, simulação no Wokwi, desenvolvimento no PlatformIO, comunicação MQTT, processamento no Node-RED e apresentação dos dados em um Dashboard. O grupo deverá registrar o desenvolvimento de cada etapa e apresentar evidências de funcionamento.

# 2. Identificação e planejamento do projeto

Antes de iniciar as etapas técnicas, registre:

- Problema real que o projeto pretende solucionar.

- Objetivo geral da solução.

- Público ou situação em que a solução poderá ser utilizada.

- Sensores e atuadores necessários.

- Dados que serão monitorados.

- Informações que serão apresentadas no Dashboard.

- Alertas ou regras de automação que serão implementados.

Tema escolhido: Projeto 10 da tabela – Sistema de Segurança (área: Segurança).

Público / situação de uso: residências térreas e pequenos comércios, principalmente quando o imóvel fica vazio (trabalho, viagem, à noite). O teclado com LCD fica ao lado da porta de entrada, como num painel de alarme comercial; o morador acompanha e comanda tudo pelo dashboard, de qualquer lugar.

Sensores: PIR HC-SR501 (presença), reed switch (porta/janela aberta), DHT22 (temperatura e umidade), MQ-2 (gás/fumaça) e teclado matricial 4x4 (senha).

Atuadores: relé que aciona a sirene externa, buzzer piezoelétrico, LED RGB de status e display LCD 16x2 I2C.

Dados monitorados: estado da central, movimento, porta, temperatura, umidade, nível de gás/fumaça, sirene, tentativas de senha, intensidade do sinal Wi-Fi (RSSI), tempo ligado e status da conexão (online/offline).

Informações no Dashboard: estado do sistema, valores dos sensores, gauges de temperatura, gás e Wi-Fi, gráficos históricos, alertas em tempo real, histórico dos últimos eventos, status da comunicação e botões de controle (Armar, Desarmar com senha, Silenciar, Pânico).

Alertas e regras de automação: invasão com o sistema armado (PIR ou porta), incêndio (temperatura ≥ 57 °C) e vazamento de gás a qualquer hora, bloqueio após 3 senhas erradas, desligamento automático da sirene após 60 s, detecção de queda de comunicação e escalonamento quando o alarme fica mais de 30 s sem atendimento. O detalhamento está na seção 9 (Explicação dos eventos).

Descrição do problema:

Arrombamentos em residências e pequenos comércios costumam acontecer quando não há ninguém no local. Alarmes convencionais fazem barulho, mas não avisam o dono nem registram o que aconteceu: se o morador está longe, só descobre a invasão ao voltar. O mesmo vale para princípios de incêndio e vazamentos de gás, que se agravam rapidamente quando ninguém percebe. Além disso, os sistemas monitorados de mercado cobram mensalidade e não permitem nenhuma customização.

Objetivo do projeto:

Construir uma central de alarme conectada e de baixo custo que detecte invasão (presença e abertura de porta/janela), incêndio e vazamento de gás; permita armar e desarmar por senha no teclado ou remotamente; dispare sirene, buzzer e sinalização visual automaticamente; envie estado, leituras, alertas e log de eventos por MQTT em tempo real; seja monitorada e comandada por um dashboard; e avise quando a própria comunicação cair. Toda a lógica crítica roda no ESP32, para o alarme continuar protegendo o imóvel mesmo sem internet.

# ETAPA 3 – SIMULAÇÃO NO WOKWI

Objetivo: Montar, conectar e testar virtualmente o circuito antes da implementação.

## 3.1 Montagem do circuito

Descreva o ESP32 utilizado, os sensores, os atuadores e as principais conexões realizadas.

Descrição:

Foi utilizada a placa ESP32 DevKit v1 (board-esp32-devkit-v1 no Wokwi), com Wi-Fi integrado e programada pelo PlatformIO (framework Arduino). O circuito está no arquivo diagram.json do projeto e as conexões são:

| Componente | Modelo no Wokwi | Pino ESP32 | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor de presença | PIR (HC-SR501) | D13 | VCC em 3V3, GND em GND.1 |
| Sensor de porta | Chave deslizante | D14 | Representa o reed switch; INPUT_PULLUP (fechada = LOW) |
| Temperatura / umidade | DHT22 | D23 | Pino de dados SDA; VCC 3V3 |
| Gás / fumaça | MQ-2 (gas sensor) | D34 (AOUT) | ADC1, funciona junto com o Wi-Fi; VCC 3V3 para não passar de 3,3 V |
| Teclado | Membrana 4x4 | D19, D18, D5, TX2 / RX2, D4, D2, D15 | Linhas R1–R4 / colunas C1–C4 |
| Display | LCD 16x2 I2C (0x27) | D21 (SDA) / D22 (SCL) | Interface local |
| Buzzer | Buzzer | D12 | Tom gerado por PWM (LEDC) |
| Sirene | LED vermelho + 220 Ω | D27 | Representa o módulo relé + sirene externa |
| LED de status | LED RGB cátodo comum + 3× 220 Ω | D25 / D26 / D33 | Verde = desarmado, azul = armado, vermelho = alarme, amarelo = bloqueado |

Os GNDs foram distribuídos entre GND.1 e GND.2, que são os dois pinos de terra existentes na placa ESP32 DevKit v1 do Wokwi.

## 3.2 Teste dos sensores

| Sensor | Valor | Unidade | Resultado/observação |
| --- | --- | --- | --- |
| PIR (presença) | DETECTADO / LIVRE | digital | Conferir: ao clicar no PIR o LCD/serial mostram movimento; com o sistema armado entra em ENTRANDO |
| Porta (reed switch) | ABERTA / FECHADA | digital | Conferir: chave na posição aberta publica ABERTA em .../sensor/porta |
| DHT22 – temperatura | 24,0 | °C | Conferir: valor padrão do Wokwi; ≥ 45 °C gera pré-alerta e ≥ 57 °C dispara o alarme de incêndio |
| DHT22 – umidade | 40,0 | % | Conferir: valor padrão do Wokwi, exibido no dashboard |
| MQ-2 – gás/fumaça | nível em % do ADC | % | Conferir: anotar a referência do evento GAS_CALIBRADO; subir o ppm até o alarme de gás |
| Teclado 4x4 | senha 1234 + # | – | Conferir: arma/desarma; 3 senhas erradas bloqueiam por 30 s |

Descreva os testes realizados e os resultados:

Cada sensor foi testado isoladamente na simulação, alterando o componente no Wokwi e acompanhando o Monitor Serial (linha [SENSORES] impressa a cada 5 s) e o tópico MQTT correspondente. O PIR e a chave da porta são verificados pela mudança de estado; o DHT22 pelo slider de temperatura/umidade; o MQ-2 pelo slider de ppm. Após o boot, o MQ-2 aquece por 10 s e o valor médio desse período vira a referência de ar limpo (evento GAS_CALIBRADO).

Atenção grupo: os valores da tabela acima são os esperados com a configuração padrão do Wokwi. Confirmem cada um na simulação e troquem "Conferir" pelo valor observado.

ENTREGA / EVIDÊNCIAS DA ETAPA

Link do projeto Wokwi.

Print do circuito.

Código utilizado.

Evidência dos valores dos sensores.

Descrição dos testes.

[PENDENTE – grupo] Link do projeto Wokwi: ______________________________________ (colar o link público da simulação).

[PENDENTE – grupo] Inserir aqui o print do circuito montado no Wokwi (com a simulação rodando).

Código utilizado: src/main.cpp, include/config.h, platformio.ini e diagram.json (anexo A traz o código do ESP32).

[PENDENTE – grupo] Inserir print do Monitor Serial com as linhas [SENSORES] e dos sensores alterados no Wokwi.

# ETAPA 4 – DESENVOLVIMENTO NO PLATFORMIO

Objetivo: Desenvolver e testar o código do ESP32.

## 4.1 Desenvolvimento do código

Descreva como o código foi organizado e quais funções foram implementadas.

O projeto segue a estrutura padrão do PlatformIO:

- platformio.ini – placa esp32dev, framework Arduino, monitor a 115200 baud e bibliotecas (PubSubClient, Keypad, LiquidCrystal_I2C, ArduinoJson, DHTesp).

- include/config.h – tudo o que pode mudar entre simulação e uso real: Wi-Fi, broker, tópicos MQTT, pinos, senha, tempos e limites de temperatura/gás.

- src/main.cpp – firmware organizado em uma máquina de estados não bloqueante (DESARMADO, SAINDO, ARMADO, ENTRANDO, ALARME, BLOQUEADO). Não há delay() no loop: todas as temporizações usam millis(), para o MQTT nunca ficar sem atendimento.

- wokwi.toml / diagram.json – integração do firmware compilado com a simulação.

Principais funções implementadas:

- conectarWifi() / conectarMqtt() – conexão e reconexão automática; o MQTT registra um Last Will "offline" e assina o tópico de comandos.

- lerSensores() – PIR e porta com debounce; com o sistema armado iniciam a contagem de entrada.

- lerAmbiente() – DHT22 e MQ-2 a cada 2 s, calibração do MQ-2, pré-alertas e alarme de incêndio/gás (zona 24 h) com histerese.

- lerTeclado() / processarSenha() / registrarSenhaIncorreta() – senha, atalhos (A = armar, B = pânico) e bloqueio após 3 erros.

- mudarEstado() / atualizarEstado() – transições e temporizadores (saída 15 s, entrada 10 s, sirene 60 s, bloqueio 30 s).

- aoReceberMensagem() – comandos do dashboard: ARMAR, DESARMAR:<senha>, SILENCIAR, PANICO, TESTE.

- publicarEstado/Evento/Alerta/Telemetria() – mensagens MQTT (texto e JSON).

- atualizarSinalizacao() / atualizarDisplay() – LED RGB, buzzer e LCD conforme o estado.

## 4.2 Testes do ESP32

| Teste | Resultado / observação |
| --- | --- |
| ESP32 iniciou corretamente | OK – firmware compilado sem erros no PlatformIO (RAM 15,0%, Flash 81,2%). Conferir no Wokwi a mensagem "=== Pronto. Estado inicial: DESARMADO ===" |
| Sensores funcionando | Conferir no Wokwi: linha [SENSORES] com movimento, porta, temperatura, umidade e gás |
| Wi-Fi conectado | Conferir no Wokwi: "[WiFi] Conectado. IP: ..." (rede Wokwi-GUEST) |
| MQTT conectado | Conferir no Wokwi: "[MQTT] Conectando ao broker... conectado!" (broker.hivemq.com:1883) |
| Monitor serial apresentando dados | Conferir no Wokwi: linhas [SENSORES], [EVENTO] e [ALERTA] a cada mudança |

ENTREGA / EVIDÊNCIAS DA ETAPA

- Código do PlatformIO.

- Print do código/estrutura do projeto.

- Print do Monitor Serial.

- Descrição dos testes.

Código do PlatformIO: pasta do projeto (platformio.ini, include/, src/) e anexo A.

[PENDENTE – grupo] Inserir print do VS Code mostrando a estrutura do projeto e o build com [SUCCESS].

[PENDENTE – grupo] Inserir print do Monitor Serial do Wokwi.

Descrição dos testes: o firmware foi compilado com sucesso no PlatformIO (pio run). Na simulação, verificar a sequência de boot (Wi-Fi → MQTT → estado DESARMADO) e as linhas periódicas do Monitor Serial, preenchendo a tabela 4.2.

# ETAPA 5 – CONFIGURAÇÃO DO MQTT

Objetivo: Estabelecer a comunicação entre ESP32, broker e demais componentes do sistema.

## 5.1 Tópicos MQTT

| Função | Tópico MQTT |
| --- | --- |
| Estado da central (retido) | fatec/seguranca/casa01/status |
| Sensor de presença | fatec/seguranca/casa01/sensor/movimento |
| Sensor de porta | fatec/seguranca/casa01/sensor/porta |
| Temperatura (°C) | fatec/seguranca/casa01/sensor/temperatura |
| Gás/fumaça (%) | fatec/seguranca/casa01/sensor/gas |
| Telemetria completa (JSON, a cada 5 s) | fatec/seguranca/casa01/telemetria |
| Alertas (texto) | fatec/seguranca/casa01/alerta |
| Log de eventos (JSON) | fatec/seguranca/casa01/evento |
| Status da comunicação – online/offline (LWT, retido) | fatec/seguranca/casa01/conexao |
| Comandos do dashboard para o ESP32 | fatec/seguranca/casa01/comando |

## 5.2 Comunicação

Explique como o ESP32 publica os dados e como as mensagens são recebidas.

O ESP32 conecta-se ao broker público HiveMQ (broker.hivemq.com, porta 1883) com a biblioteca PubSubClient. Ao conectar, registra um Last Will "offline" em .../conexao, publica "online" e assina .../comando. O estado é publicado como mensagem retida sempre que muda, então o dashboard já recebe o estado atual ao abrir. Sensores digitais são publicados na mudança; temperatura, gás e a telemetria completa (JSON) a cada 5 s; um heartbeat "online" a cada 3 s. Alertas e eventos são publicados no momento em que acontecem.

O Node-RED assina cada tópico com nós "mqtt in", trata as mensagens e alimenta o dashboard. Os botões do dashboard publicam em .../comando, que o ESP32 recebe na função aoReceberMensagem(). O desarme remoto exige a senha (DESARMAR:1234) e conta no mesmo limite de 3 tentativas do teclado.

Exemplo de mensagem:

Tópico: fatec/seguranca/casa01/telemetria

Mensagem: {"estado":"ARMADO","movimento":false,"porta":"FECHADA","sirene":false,"tentativas":0,"rssi":-58,"uptime_s":124,"origem_alarme":"-","temperatura":24,"umidade":40,"gas":9.6}

Outro exemplo (evento): tópico fatec/seguranca/casa01/evento → {"dispositivo":"esp32-seguranca-01","local":"Residencia - Sala","tipo":"ENTRADA_DETECTADA","origem":"PIR","estado":"ENTRANDO","descricao":"Violacao detectada, aguardando senha","uptime_s":131}

ENTREGA / EVIDÊNCIAS DA ETAPA

Tabela dos tópicos MQTT.

Print da publicação das mensagens.

Print do recebimento das mensagens.

Descrição da comunicação.

Tabela dos tópicos MQTT: seção 5.1.

[PENDENTE – grupo] Inserir print da publicação (Monitor Serial do Wokwi ou MQTT Explorer/HiveMQ Web Client mostrando os tópicos fatec/seguranca/casa01/#).

Recebimento das mensagens: os nós "mqtt in" do Node-RED aparecem como "connected" na figura da etapa 6 e os dados chegam ao dashboard (figuras da etapa 7).

# ETAPA 6 – DESENVOLVIMENTO DO FLUXO NO NODE-RED

Objetivo: Receber, processar, aplicar regras e encaminhar os dados.

## 6.1 Fluxo desenvolvido

Descreva o funcionamento do fluxo criado.

O fluxo (arquivo node-red/flows.json) tem uma aba "Sistema de Seguranca" e está dividido em blocos:

- Estado: mqtt in .../status → função "Traduz estado → UI", que gera o texto, a cor do badge e um nível numérico de 0 a 4 para o gráfico de nível de alerta.

- Telemetria: mqtt in .../telemetria → função "Distribui telemetria", com 9 saídas: movimento, porta, sirene, Wi-Fi, temperatura, gás, umidade e os gráficos.

- Alertas e eventos: mqtt in .../alerta e .../evento → notificação na tela (toast) e histórico com as 12 ocorrências mais recentes, guardado no contexto do fluxo.

- Comunicação: mqtt in .../conexao (LWT) + inject a cada 3 s → função "Watchdog de comunicacao": sem heartbeat/telemetria há mais de 10 s, marca OFFLINE e gera alerta.

- Escalonamento: "Regra: alarme prolongado" → trigger de 30 s → "Escalona alarme": se o estado continua ALARME após 30 s, gera o alerta para acionar o responsável.

- Controle: botões Armar, Silenciar e Pânico e o par Senha + Desarmar → mqtt out .../comando.

- Print do fluxo Node-RED.

- Arquivo/exportação do fluxo.

- Descrição das regras.

- Evidência do teste.

Fluxo importado e em execução no Node-RED (todos os nós MQTT "connected"):

Figura 1 – Fluxo do Node-RED: entradas MQTT, processamento, regras e dashboard

Figura 2 – Parte de controle: botões do dashboard publicando em .../comando

Arquivo do fluxo: node-red/flows.json (importar em Menu → Import; requer node-red-dashboard).

Evidência do teste: o fluxo foi testado com Node-RED 4.1 e node-red-dashboard 3.6, ligado a um broker MQTT local e a um script que publica nos mesmos tópicos e formatos do ESP32. Os botões chegaram ao "ESP32" pelo tópico .../comando (comando ARMAR recebido), o watchdog marcou OFFLINE ao derrubar o dispositivo e os alertas apareceram no histórico (figuras da etapa 7).

[PENDENTE – grupo] Repetir o teste com o ESP32 rodando no Wokwi e o broker HiveMQ e inserir o print.

# ETAPA 7 – DESENVOLVIMENTO DO DASHBOARD

Objetivo: Apresentar os dados de forma visual, clara e útil.

## 7.1 Elementos do Dashboard

- Valores dos sensores

- Gráficos

- Indicadores

- Alertas

- Status dos dispositivos

- Histórico

- Controle dos atuadores

Elementos implementados no dashboard (http://localhost:1880/ui):

| Elemento | Implementação |
| --- | --- |
| Valores dos sensores | Movimento, Porta, Sirene, Umidade (textos) + gauges de Temperatura, Gás/fumaça e Sinal Wi-Fi |
| Gráficos | "Temperatura (C) e gás/fumaça (%)", "Nível de alerta ao longo do tempo" e "Qualidade do sinal Wi-Fi" (últimos 30 min) |
| Indicadores | Badge colorido do estado da central e gauges com faixas verde/amarela/vermelha |
| Alertas | Notificação pop-up (toast) a cada alerta, incluindo OFFLINE e escalonamento |
| Status dos dispositivos | Estado da central (DESARMADO, SAINDO, ARMADO, ENTRANDO, ALARME, BLOQUEADO) e da sirene |
| Histórico | Lista com as 12 ocorrências mais recentes (alertas e eventos), mantida no servidor |
| Controle dos atuadores | Botões ARMAR, DESARMAR (com senha), SILENCIAR (corta a sirene) e BOTÃO DE PÂNICO (dispara a sirene) |
| Status da comunicação | Indicador ONLINE/OFFLINE com watchdog de 10 s e Last Will |

## 7.2 Descrição

Explique como o usuário irá interpretar as informações.

O painel é lido de cima para baixo e da esquerda para a direita. O cartão "Status do Sistema" mostra em destaque o estado da central com cor: verde = desarmado, azul = armado/saindo, laranja = entrada detectada, vermelho = alarme, amarelo = teclado bloqueado. Logo abaixo, o indicador de comunicação fica verde (ONLINE) ou vermelho (OFFLINE). Os gauges seguem a mesma lógica de cor: verde normal, amarelo atenção (pré-alerta) e vermelho alarme. Os gráficos mostram a evolução de temperatura e gás e quando o nível de alerta subiu. Qualquer alerta aparece como notificação no canto da tela e fica registrado no histórico com o horário. No cartão "Controle" o usuário arma, desarma (digitando a senha), silencia a sirene ou aciona o pânico.

ENTREGA / EVIDÊNCIAS DA ETAPA

- Print do Dashboard.

- Evidência dos gráficos.

- Evidência dos alertas.

- Evidência do controle dos atuadores, quando aplicável.

- Descrição dos resultados.

Figura 3 – Dashboard em operação normal (DESARMADO, ONLINE)

Figura 4 – Alarme por invasão (PIR) seguido de alerta de incêndio e gás: gráficos, gauges, histórico e notificação

Figura 5 – Dispositivo desconectado: o watchdog marca OFFLINE

Descrição dos resultados: as figuras foram capturadas no teste de integração descrito na etapa 6. O dashboard atualizou os valores a cada telemetria, os gráficos registraram a subida de temperatura e gás, os alertas apareceram como notificação e no histórico, o botão ARMAR chegou ao dispositivo pelo MQTT e a queda do dispositivo foi indicada como OFFLINE.

[PENDENTE – grupo] Substituir/complementar com prints do dashboard recebendo dados do ESP32 no Wokwi.

# ETAPA 8 – TESTES FINAIS E APRESENTAÇÃO

Objetivo: Validar o fluxo completo e preparar a demonstração.

Roteiro de testes do sistema completo (Sensor → ESP32 → MQTT → Node-RED → Evento → Atuador → Dashboard):

| Nº | Ação | Resultado esperado | Resultado obtido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligar a simulação | Wi-Fi e MQTT conectam; estado DESARMADO; dashboard ONLINE | Conferir |
| 2 | Senha 1234 + # (ou botão ARMAR) | SAINDO com bipes por 15 s → ARMADO (LED azul) | Conferir |
| 3 | Movimento no PIR com o sistema armado | ENTRANDO + alerta; sem senha em 10 s → ALARME (sirene, buzzer, LED vermelho) | Conferir |
| 4 | Abrir a porta com o sistema armado | Mesmo comportamento do teste 3 (origem PORTA) | Conferir |
| 5 | Senha correta durante ENTRANDO/ALARME | DESARMADO, sirene desligada, LED verde | Conferir |
| 6 | 3 senhas erradas com o sistema desarmado ou armado | BLOQUEADO 30 s + alerta; volta ao estado anterior | Conferir |
| 7 | 3 senhas erradas durante ENTRANDO | ALARME imediato (origem SENHA) | Conferir |
| 8 | DHT22 em 60 °C (sistema desarmado) | Pré-alerta em 45 °C e alarme de incêndio em 57 °C | Conferir |
| 9 | Aumentar o ppm do MQ-2 | Pré-alerta e alarme de gás/fumaça em qualquer estado | Conferir |
| 10 | Botões SILENCIAR / PÂNICO no dashboard | Sirene desligada mantendo o alarme / alarme imediato | Conferir |
| 11 | Alarme ativo por mais de 30 s | Alerta de escalonamento no dashboard | OK no teste de integração |
| 12 | Parar a simulação | Dashboard OFFLINE em até 10 s + alerta | OK no teste de integração (Figura 5) |

Atenção grupo: executar cada teste no Wokwi com o Node-RED ligado ao HiveMQ, trocar "Conferir" pelo resultado e anexar os prints.

ENTREGA / EVIDÊNCIAS DA ETAPA

- Evidências dos testes finais.

- Apresentação preparada.

- Demonstração do fluxo completo.

[PENDENTE – grupo] Preparar a apresentação (slides) e ensaiar a demonstração seguindo a tabela de testes acima.

# 9. RELATÓRIO FINAL DO PROJETO

O grupo deverá consolidar as informações registradas neste roteiro.

- Identificação do projeto e integrantes.

- Problema identificado.

- Objetivo.

- Tecnologias utilizadas.

- Arquitetura do sistema.

- Componentes utilizados.

- Tópicos MQTT.

- Fluxo Node-RED.

- Dashboard.

- Testes realizados.

- Resultados obtidos.

- Dificuldades encontradas.

- Soluções adotadas.

## Identificação e tecnologias

Projeto: Sistema de Segurança Residencial IoT. Integrantes: Arthur Gaspare Camzano, Felipe Ferreira, Gabriel da Silva, Giovanni e Luis Felipe.

| Tecnologia | Utilização no projeto |
| --- | --- |
| Wokwi | Simulação do circuito completo (diagram.json) |
| ESP32 DevKit v1 | Microcontrolador: leitura dos sensores, máquina de estados, Wi-Fi e MQTT |
| PlatformIO | Programação, bibliotecas e build do firmware (C++/Arduino) |
| MQTT (HiveMQ) | Comunicação de estado, sensores, alertas, eventos e comandos |
| Node-RED | Processamento, regras (watchdog, escalonamento), histórico |
| Node-RED Dashboard | Visualização, alertas e controle dos atuadores |

## Arquitetura do sistema

Arquitetura em camadas: percepção (sensores e teclado) → controle (ESP32 com a máquina de estados) → atuação (relé, buzzer, LED, LCD) → comunicação (Wi-Fi + MQTT) → processamento (Node-RED) → apresentação (dashboard). A decisão de disparar o alarme é tomada no próprio ESP32; o MQTT serve para telemetria, alertas e comandos. Assim, uma queda de internet não desliga a proteção.

SENSORES                 CENTRAL           REDE             SERVIDOR          USUARIO

PIR (D13) ----------+

Porta (D14) --------+   +-----------+     MQTT/TCP      +-----------+     +----------+

DHT22 (D23) --------+-->|   ESP32   |===> porta 1883 ==>|  Broker   |<===>| Node-RED |

MQ-2 (D34) ---------+   | máquina de|     Wi-Fi         |  HiveMQ   |     | (fluxo)  |

Teclado 4x4 --------+   |  estados  |<=== .../comando ==|           |     +----+-----+

+-----+-----+                   +-----------+          |

ATUADORES                     |                                                v

Relé/sirene (D27) <-----------+                                          +-----------+

Buzzer (D12)      <-----------+                                          | Dashboard |

LED RGB (25/26/33)<-----------+                                          |  /ui      |

LCD 16x2 I2C      <-----------+                                          +-----------+

Máquina de estados: DESARMADO → (senha/ARMAR) → SAINDO → (15 s) → ARMADO → (PIR ou porta) → ENTRANDO → (10 s sem senha) → ALARME. A senha correta volta a DESARMADO a partir de qualquer estado. Temperatura ou gás acima do limite levam a ALARME em qualquer estado.

## Componentes utilizados

| Componente | Modelo | Pino | Custo aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit v1 | — | R$ 35,00 |
| Sensor de presença | PIR HC-SR501 | D13 | R$ 15,00 |
| Sensor de abertura | Reed switch | D14 | R$ 8,00 |
| Temperatura/umidade | DHT22 | D23 | R$ 25,00 |
| Gás/fumaça | MQ-2 | D34 | R$ 12,00 |
| Teclado | Membrana 4x4 | 8 pinos | R$ 20,00 |
| Buzzer | Piezoelétrico | D12 | R$ 5,00 |
| Sirene | Módulo relé 5 V | D27 | R$ 12,00 |
| LED de status | LED RGB + resistores 220 Ω | D25/D26/D33 | R$ 3,00 |
| Display | LCD 16x2 I2C | D21/D22 | R$ 25,00 |
| Montagem | Protoboard, jumpers, fonte 5 V | — | R$ 40,00 |
| Total |  |  | ≈ R$ 200,00 |

## Explicação dos eventos

| Condição (evento) | Ação automática |
| --- | --- |
| Movimento ou porta aberta com o sistema ARMADO | Estado ENTRANDO, alerta MQTT e contagem de 10 s com bipes |
| Contagem de entrada esgotada sem senha | ALARME: relé da sirene, buzzer bitonal, LED vermelho e alerta |
| Senha correta (teclado ou dashboard) | Arma (se desarmado) ou desarma, desliga a sirene e atualiza o dashboard |
| 3 senhas incorretas (desarmado/armado) | BLOQUEADO por 30 s + alerta de tentativa de invasão; o armado continua vigiando |
| 3 senhas incorretas durante ENTRANDO | ALARME imediato |
| PIR/porta durante o bloqueio (armado) | ALARME imediato, pois o teclado está travado |
| Temperatura ≥ 45 °C / gás +20 pontos | Pré-alerta no dashboard, sem sirene |
| Temperatura ≥ 57 °C ou gás +35 pontos | ALARME de incêndio/gás em qualquer estado (zona 24 h) |
| Sirene ligada por 60 s | Sirene desligada automaticamente; o estado continua ALARME |
| Botão SILENCIAR | Corta sirene e buzzer, mantendo o alarme registrado |
| Botão de pânico (dashboard ou tecla B) | ALARME imediato |
| Sem heartbeat por 10 s (Node-RED) | Dashboard OFFLINE + alerta de comunicação perdida |
| ALARME ativo por mais de 30 s (Node-RED) | Alerta de escalonamento para o responsável/central |

Tópicos MQTT: seção 5.1. Fluxo Node-RED: seção 6. Dashboard: seção 7. Testes: seção 8.

## 9.1 Resultados

O projeto funcionou conforme planejado? Justifique.

Sim, a parte verificável fora do Wokwi funcionou como planejado. O firmware compila sem erros no PlatformIO e o fluxo do Node-RED foi executado com sucesso: recebeu os dados nos formatos publicados pelo ESP32, atualizou valores, gráficos e indicadores, gerou os alertas, detectou a queda de comunicação e enviou os comandos dos botões pelo MQTT. A arquitetura com a lógica no ESP32 garante que o alarme funcione mesmo sem internet, e o par Last Will + watchdog garante que essa queda apareça no dashboard.

Pendente: confirmar os testes 1 a 10 da etapa 8 com o ESP32 rodando no Wokwi e registrar os resultados.

## 9.2 Dificuldades e soluções

| Dificuldade | Descrição | Solução adotada |
| --- | --- | --- |
| Sensores do tema | A tabela de projetos indica gás, fumaça, temperatura e PIR para o Sistema de Segurança, e a primeira versão tinha só PIR, porta e teclado. | Inclusão do DHT22 (temperatura/umidade) e do MQ-2 (gás/fumaça) como zona 24 h, com pré-alerta, alarme e gráficos no dashboard. |
| Terra inexistente no Wokwi | O circuito usava o pino GND.3, que não existe no ESP32 DevKit v1; LED RGB, LED da sirene e LCD ficavam sem terra. | Ligações refeitas em GND.1 e GND.2. |
| Bloqueio usado para burlar o alarme | Errar a senha 3 vezes durante a contagem de entrada colocava a central em BLOQUEADO e, após 30 s, ela voltava para ARMADO sem disparar; um bloqueio a partir de DESARMADO também terminava em ARMADO. | O bloqueio guarda o estado anterior, os sensores continuam vigiando durante ele e 3 erros durante a entrada disparam o alarme na hora. |
| Leitura analógica com Wi-Fi | Os pinos ADC2 do ESP32 não funcionam com o Wi-Fi ligado. | MQ-2 ligado no GPIO34 (ADC1) e alimentado em 3,3 V. |
| MQTT travando com delay() | Esperas com delay() atrasam o mqtt.loop() e derrubam a conexão. | Máquina de estados não bloqueante baseada em millis(). |
| Detectar queda de comunicação | Só o Last Will pode demorar quando a conexão TCP fica pendurada. | Heartbeat a cada 3 s + watchdog de 10 s no Node-RED. |

## 9.3 Conclusão

O projeto mostra que é viável montar uma central de alarme conectada e auditável com componentes de baixo custo (≈ R$ 200,00 no protótipo). Ela integra as seis tecnologias exigidas e reage sozinha a invasão, incêndio e vazamento de gás. Manter a lógica crítica dentro do ESP32 e usar o MQTT só como camada de telemetria e comando garante a proteção mesmo sem internet, enquanto o Node-RED acrescenta histórico, escalonamento e a vigilância da própria comunicação. Como evolução, o sistema poderia enviar notificações por Telegram ou e-mail, usar TLS e autenticação no broker, ter bateria de backup e conectividade celular.

# 10. ENTREGA FINAL

ATENÇÃO: Até a data da apresentação, este roteiro deverá estar completamente preenchido e atualizado. Não será considerado apenas um planejamento inicial: o documento deverá refletir o desenvolvimento realizado e os resultados finais do projeto.

Roteiro completamente preenchido e atualizado.

Código do ESP32 / PlatformIO.

Projeto/link do Wokwi.

Fluxo Node-RED.

Dashboard.

Relatório final, se solicitado.

Imagens/prints das etapas e testes.

Arquivo da apresentação.

Data limite da entrega: ____/____/________

# 11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará o desenvolvimento técnico, a documentação, os testes, a integração das tecnologias e a apresentação. A pontuação pode ser adaptada pelo professor.

| Critério | O que será observado | Valor | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planejamento e definição do problema | Problema, objetivo, requisitos e organização inicial. | 1,0 | ____ |
| 2. Wokwi e montagem do circuito | Circuito, sensores, atuadores e funcionamento da simulação. | 1,0 | ____ |
| 3. PlatformIO e código ESP32 | Organização do código, leitura dos sensores e funcionamento do ESP32. | 1,0 | ____ |
| 4. Comunicação MQTT | Broker, tópicos, publicação e recebimento das mensagens. | 1,0 | ____ |
| 5. Node-RED | Fluxo, processamento, regras e integração com os dispositivos. | 1,0 | ____ |
| 6. Dashboard | Visualização, gráficos, indicadores, alertas e/ou controles. | 1,0 | ____ |
| 7. Testes e funcionamento | Testes normais, situações de alerta e evidências dos resultados. | 1,0 | ____ |
| 8. Documentação e atualização do roteiro | Registro contínuo, evidências, dificuldades, soluções e versão final atualizada. | 1,0 | ____ |
| 9. Integração e criatividade | Integração das tecnologias e adequação da solução ao problema. | 1,0 | ____ |
| 10. Apresentação | Clareza, organização, domínio do projeto e demonstração prática. | 1,0 | ____ |
| TOTAL |  | 10,0 | ____ |

Nota final: ______ / 10,0

Observações do professor:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Anexo A – Código do ESP32

Código-fonte completo do firmware (PlatformIO). Os mesmos arquivos acompanham a entrega.

## platformio.ini

; PlatformIO Project Configuration File

; Projeto IoT - Sistema de Seguranca Residencial

; ESP32 + MQTT + Node-RED

[env:esp32dev]

platform = espressif32

board = esp32dev

framework = arduino

monitor_speed = 115200

upload_speed = 921600

build_flags =

-D CORE_DEBUG_LEVEL=0

lib_deps =

knolleary/PubSubClient@^2.8

chris--a/Keypad@^3.1.1

marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C@^1.1.4

bblanchon/ArduinoJson@^7.0.4

beegee-tokyo/DHT sensor library for ESPx@^1.19

## include/config.h

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// ============================================================

//  CONFIGURACOES GERAIS DO SISTEMA DE SEGURANCA

//  Centraliza tudo que pode mudar entre simulacao e uso real.

// ============================================================

// ---------- Identificacao do dispositivo ----------

#define DEVICE_ID          "esp32-seguranca-01"

#define LOCAL_INSTALACAO   "Residencia - Sala"

// ---------- Rede Wi-Fi ----------

// No Wokwi use SEMPRE "Wokwi-GUEST" com senha vazia.

#define WIFI_SSID          "Wokwi-GUEST"

#define WIFI_PASSWORD      ""

#define WIFI_CHANNEL       6          // acelera a conexao no Wokwi

// ---------- Broker MQTT ----------

#define MQTT_BROKER        "broker.hivemq.com"

#define MQTT_PORT          1883

#define MQTT_USER          ""         // vazio = broker publico sem autenticacao

#define MQTT_PASS          ""

// ---------- Topicos MQTT ----------

#define TOPIC_BASE         "fatec/seguranca/casa01"

#define TOPIC_STATUS       TOPIC_BASE "/status"       // armado/desarmado/alarme (retained)

#define TOPIC_MOVIMENTO    TOPIC_BASE "/sensor/movimento"

#define TOPIC_PORTA        TOPIC_BASE "/sensor/porta"

#define TOPIC_TEMPERATURA  TOPIC_BASE "/sensor/temperatura"  // graus C

#define TOPIC_GAS          TOPIC_BASE "/sensor/gas"          // % (0-100)

#define TOPIC_ALERTA       TOPIC_BASE "/alerta"

#define TOPIC_EVENTO       TOPIC_BASE "/evento"       // log em JSON

#define TOPIC_TELEMETRIA   TOPIC_BASE "/telemetria"   // uptime, rssi, estado

#define TOPIC_CONEXAO      TOPIC_BASE "/conexao"      // online/offline (LWT)

#define TOPIC_COMANDO      TOPIC_BASE "/comando"      // <- assinado pelo ESP32

// ---------- Pinos ----------

// Sensores

#define PIN_PIR            13    // sensor de movimento HC-SR501

#define PIN_PORTA          14    // reed switch / chave da porta (INPUT_PULLUP)

#define PIN_DHT            23    // DHT22 - temperatura e umidade

#define PIN_GAS            34    // MQ-2 (gas/fumaca) saida analogica AOUT - ADC1

// Atuadores

#define PIN_BUZZER         12    // buzzer piezoeletrico

#define PIN_RELE           27    // modulo rele -> sirene externa

#define PIN_LED_R          25    // LED RGB - vermelho

#define PIN_LED_G          26    // LED RGB - verde

#define PIN_LED_B          33    // LED RGB - azul

// Display LCD I2C

#define LCD_ENDERECO       0x27

#define LCD_COLUNAS        16

#define LCD_LINHAS         2

#define PIN_SDA            21

#define PIN_SCL            22

// Teclado matricial 4x4

#define KEYPAD_LINHAS      4

#define KEYPAD_COLUNAS     4

// linhas  R1..R4

#define PIN_KP_R1          19

#define PIN_KP_R2          18

#define PIN_KP_R3          5

#define PIN_KP_R4          17

// colunas C1..C4

#define PIN_KP_C1          16

#define PIN_KP_C2          4

#define PIN_KP_C3          2

#define PIN_KP_C4          15

// ---------- Regras de uso ----------

#define SENHA_PADRAO       "1234"

#define MAX_TENTATIVAS     3          // tentativas antes do bloqueio

#define TEMPO_BLOQUEIO_MS  30000UL    // 30 s de bloqueio do teclado

#define DELAY_SAIDA_MS     15000UL    // 15 s para sair depois de armar

#define DELAY_ENTRADA_MS   10000UL    // 10 s para digitar a senha ao entrar

#define DURACAO_SIRENE_MS  60000UL    // sirene toca no maximo 60 s

// ---------- Zona 24 h: incendio / vazamento de gas ----------

// Disparam o alarme em QUALQUER estado, mesmo desarmado.

#define TEMP_ALERTA_C       45.0f     // pre-alerta de temperatura

#define TEMP_ALARME_C       57.0f     // alarme de incendio (detector termico)

#define GAS_ALERTA_PCT      20.0f     // pre-alerta: subida acima da referencia

#define GAS_ALARME_PCT      35.0f     // alarme: subida acima da referencia

#define HISTERESE_TEMP_C    3.0f      // evita alarmes repetidos na fronteira

#define HISTERESE_GAS_PCT   5.0f

#define AQUECIMENTO_GAS_MS  10000UL   // MQ-2 precisa aquecer; mede a referencia

#define INTERVALO_AMBIENTE_MS    2000UL   // DHT22 aceita 1 leitura a cada 2 s

// ---------- Temporizacoes internas ----------

#define INTERVALO_TELEMETRIA_MS  5000UL   // envia telemetria a cada 5 s

#define INTERVALO_HEARTBEAT_MS   3000UL   // prova de vida (status da comunicacao)

#define DEBOUNCE_SENSOR_MS       300UL

#define TIMEOUT_DIGITACAO_MS     8000UL   // limpa senha parcial abandonada

#endif // CONFIG_H

## src/main.cpp

/*

* ============================================================

*  PROJETO IoT - SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL

*  ESP32 + MQTT + Node-RED + Dashboard

*

*  Central de alarme com:

*   - sensor de presenca (PIR)

*   - sensor de abertura de porta (reed switch)

*   - sensor de gas/fumaca (MQ-2) e de temperatura (DHT22) - zona 24 h

*   - teclado 4x4 para armar / desarmar por senha

*   - sirene (rele), buzzer local, LED RGB de status e LCD 16x2

*   - publicacao de estado, sensores, alertas e telemetria por MQTT

*   - comandos remotos vindos do Dashboard (Node-RED)

*

*  Toda a logica roda em uma maquina de estados nao bloqueante:

*  nenhum delay() no loop principal, para nao atrasar o MQTT.

* ============================================================

*/

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Keypad.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <DHTesp.h>

#include "config.h"

// ============================================================

//  MAQUINA DE ESTADOS

// ============================================================

enum EstadoSistema {

DESARMADO,   // sensores ignorados

SAINDO,      // armado, contando o delay de saida

ARMADO,      // vigilancia ativa

ENTRANDO,    // violacao detectada, contando o delay de entrada

ALARME,      // sirene disparada

BLOQUEADO    // teclado bloqueado por excesso de tentativas

};

EstadoSistema estado = DESARMADO;

EstadoSistema estadoAntesBloqueio = DESARMADO;   // para onde voltar apos o bloqueio

const char *nomeEstado(EstadoSistema e) {

switch (e) {

case DESARMADO: return "DESARMADO";

case SAINDO:    return "SAINDO";

case ARMADO:    return "ARMADO";

case ENTRANDO:  return "ENTRANDO";

case ALARME:    return "ALARME";

case BLOQUEADO: return "BLOQUEADO";

}

return "DESCONHECIDO";

}

// ============================================================

//  OBJETOS DE HARDWARE

// ============================================================

LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ENDERECO, LCD_COLUNAS, LCD_LINHAS);

char mapaTeclas[KEYPAD_LINHAS][KEYPAD_COLUNAS] = {

{ '1', '2', '3', 'A' },

{ '4', '5', '6', 'B' },

{ '7', '8', '9', 'C' },

{ '*', '0', '#', 'D' }

};

byte pinosLinha[KEYPAD_LINHAS]  = { PIN_KP_R1, PIN_KP_R2, PIN_KP_R3, PIN_KP_R4 };

byte pinosColuna[KEYPAD_COLUNAS] = { PIN_KP_C1, PIN_KP_C2, PIN_KP_C3, PIN_KP_C4 };

Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(mapaTeclas), pinosLinha, pinosColuna,

KEYPAD_LINHAS, KEYPAD_COLUNAS);

DHTesp dht;

WiFiClient   wifiClient;

PubSubClient mqtt(wifiClient);

// ============================================================

//  VARIAVEIS DE ESTADO

// ============================================================

String senhaDigitada    = "";

String senhaSistema     = SENHA_PADRAO;

uint8_t tentativas      = 0;

bool movimentoDetectado = false;

bool portaAberta        = false;

bool sireneLigada       = false;

bool sireneSilenciada   = false;

String ultimaOrigemAlarme = "-";

// Zona 24 h (incendio / gas)

float temperatura   = NAN;

float umidade       = NAN;

float gasPct        = 0;      // leitura atual do MQ-2 em % da escala do ADC

float gasReferencia = -1;     // media em ar limpo medida no aquecimento

float somaGasAquecimento = 0;

uint16_t amostrasGas     = 0;

bool alertaTemp = false, alarmeTemp = false;

bool alertaGas  = false, alarmeGas  = false;

unsigned long tEstado        = 0;   // quando entramos no estado atual

unsigned long tUltimaTecla   = 0;

unsigned long tUltimoPir     = 0;

unsigned long tUltimaPorta   = 0;

unsigned long tTelemetria    = 0;

unsigned long tHeartbeat     = 0;

unsigned long tReconexao     = 0;

unsigned long tBuzzer        = 0;

unsigned long tLcd           = 0;

unsigned long tAmbiente      = 0;

bool buzzerLigado = false;

String lcdLinha1Atual = "";

String lcdLinha2Atual = "";

// ============================================================

//  PROTOTIPOS

// ============================================================

void mudarEstado(EstadoSistema novo, const char *origem);

void publicarEstado();

void publicarEvento(const char *tipo, const char *origem, const char *descricao);

void publicarAlerta(const char *mensagem);

void publicarTelemetria();

void atualizarLcd(const String &l1, const String &l2);

void setLed(bool r, bool g, bool b);

void buzzerTom(unsigned int frequencia);

void buzzerDesligar();

void registrarSenhaIncorreta(const char *origem);

// ============================================================

//  BUZZER - compativel com Arduino core 2.x e 3.x do ESP32

// ============================================================

#define BUZZER_CANAL 0

void buzzerIniciar() {

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

ledcAttach(PIN_BUZZER, 2000, 8);

#else

ledcSetup(BUZZER_CANAL, 2000, 8);

ledcAttachPin(PIN_BUZZER, BUZZER_CANAL);

#endif

buzzerDesligar();

}

void buzzerTom(unsigned int frequencia) {

#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3

ledcWriteTone(PIN_BUZZER, frequencia);

#else

ledcWriteTone(BUZZER_CANAL, frequencia);

#endif

}

void buzzerDesligar() {

buzzerTom(0);

}

// ============================================================

//  LED RGB (catodo comum)

// ============================================================

void setLed(bool r, bool g, bool b) {

digitalWrite(PIN_LED_R, r ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_LED_G, g ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_LED_B, b ? HIGH : LOW);

}

// ============================================================

//  UTILITARIO: repete um caractere N vezes

//  (a classe String do Arduino nao tem construtor de repeticao)

// ============================================================

String repetir(char c, uint8_t n) {

String s = "";

for (uint8_t i = 0; i < n; i++) s += c;

return s;

}

// ============================================================

//  LCD - so reescreve quando o texto muda (evita flicker)

// ============================================================

void atualizarLcd(const String &l1, const String &l2) {

if (l1 == lcdLinha1Atual && l2 == lcdLinha2Atual) return;

lcdLinha1Atual = l1;

lcdLinha2Atual = l2;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(l1.substring(0, LCD_COLUNAS));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(l2.substring(0, LCD_COLUNAS));

}

// ============================================================

//  WIFI

// ============================================================

void conectarWifi() {

atualizarLcd("Conectando Wi-Fi", "aguarde...");

Serial.print("[WiFi] Conectando a ");

Serial.println(WIFI_SSID);

WiFi.mode(WIFI_STA);

if (strlen(WIFI_PASSWORD) == 0) {

WiFi.begin(WIFI_SSID, NULL, WIFI_CHANNEL);

} else {

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

}

unsigned long inicio = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - inicio < 20000UL) {

delay(250);

Serial.print(".");

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println();

Serial.print("[WiFi] Conectado. IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println("\n[WiFi] Falha ao conectar.");

}

}

// ============================================================

//  MQTT - recepcao de comandos do Dashboard

//  Payloads aceitos no topico .../comando:

//    ARMAR            -> arma o sistema (inicia delay de saida)

//    DESARMAR:1234    -> desarma somente com a senha correta

//    SILENCIAR        -> corta a sirene mas mantem o alarme registrado

//    PANICO           -> dispara o alarme imediatamente

//    TESTE            -> bipe curto de teste do buzzer

// ============================================================

void aoReceberMensagem(char *topico, byte *payload, unsigned int tamanho) {

String msg;

msg.reserve(tamanho);

for (unsigned int i = 0; i < tamanho; i++) msg += (char)payload[i];

msg.trim();

msg.toUpperCase();

Serial.printf("[MQTT] %s -> %s\n", topico, msg.c_str());

if (msg == "ARMAR") {

if (estado == DESARMADO) {

mudarEstado(SAINDO, "DASHBOARD");

} else {

publicarAlerta("Comando ARMAR ignorado: sistema nao esta desarmado");

}

} else if (msg.startsWith("DESARMAR")) {

int sep = msg.indexOf(':');

String senha = (sep >= 0) ? msg.substring(sep + 1) : "";

if (senha == senhaSistema) {

mudarEstado(DESARMADO, "DASHBOARD");

} else {

publicarAlerta("Tentativa de desarme remoto com senha incorreta");

registrarSenhaIncorreta("DASHBOARD");

}

} else if (msg == "SILENCIAR") {

if (estado == ALARME) {

sireneSilenciada = true;

sireneLigada = false;

digitalWrite(PIN_RELE, LOW);

buzzerDesligar();

publicarEvento("SIRENE_SILENCIADA", "DASHBOARD",

"Sirene silenciada pelo operador; alarme continua ativo");

}

} else if (msg == "PANICO") {

ultimaOrigemAlarme = "PANICO";

mudarEstado(ALARME, "DASHBOARD");

publicarAlerta("BOTAO DE PANICO acionado pelo dashboard");

} else if (msg == "TESTE") {

buzzerTom(1500);

tBuzzer = millis();

buzzerLigado = true;

publicarEvento("TESTE", "DASHBOARD", "Teste de buzzer solicitado");

}

}

void conectarMqtt() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;

if (millis() - tReconexao < 3000UL) return;

tReconexao = millis();

Serial.print("[MQTT] Conectando ao broker...");

bool ok;

// Last Will and Testament: se o ESP32 cair, o broker avisa "offline"

if (strlen(MQTT_USER) == 0) {

ok = mqtt.connect(DEVICE_ID, NULL, NULL,

TOPIC_CONEXAO, 1, true, "offline");

} else {

ok = mqtt.connect(DEVICE_ID, MQTT_USER, MQTT_PASS,

TOPIC_CONEXAO, 1, true, "offline");

}

if (ok) {

Serial.println(" conectado!");

mqtt.publish(TOPIC_CONEXAO, "online", true);

mqtt.subscribe(TOPIC_COMANDO);

publicarEstado();

publicarEvento("BOOT", "SISTEMA", "Central conectada ao broker MQTT");

} else {

Serial.printf(" falhou (rc=%d)\n", mqtt.state());

}

}

// ============================================================

//  PUBLICACOES

// ============================================================

void publicarEstado() {

if (!mqtt.connected()) return;

// retained: quem assinar depois ja recebe o estado atual

mqtt.publish(TOPIC_STATUS, nomeEstado(estado), true);

}

void publicarEvento(const char *tipo, const char *origem, const char *descricao) {

if (!mqtt.connected()) return;

JsonDocument doc;

doc["dispositivo"] = DEVICE_ID;

doc["local"]       = LOCAL_INSTALACAO;

doc["tipo"]        = tipo;

doc["origem"]      = origem;

doc["estado"]      = nomeEstado(estado);

doc["descricao"]   = descricao;

doc["uptime_s"]    = millis() / 1000;

char buffer[320];

serializeJson(doc, buffer, sizeof(buffer));

mqtt.publish(TOPIC_EVENTO, buffer);

Serial.printf("[EVENTO] %s\n", buffer);

}

void publicarAlerta(const char *mensagem) {

if (!mqtt.connected()) return;

mqtt.publish(TOPIC_ALERTA, mensagem);

Serial.printf("[ALERTA] %s\n", mensagem);

}

void publicarTelemetria() {

if (!mqtt.connected()) return;

JsonDocument doc;

doc["estado"]      = nomeEstado(estado);

doc["movimento"]   = movimentoDetectado;

doc["porta"]       = portaAberta ? "ABERTA" : "FECHADA";

doc["sirene"]      = sireneLigada;

doc["tentativas"]  = tentativas;

doc["rssi"]        = WiFi.RSSI();

doc["uptime_s"]    = millis() / 1000;

doc["origem_alarme"] = ultimaOrigemAlarme;

if (!isnan(temperatura)) doc["temperatura"] = roundf(temperatura * 10) / 10;

if (!isnan(umidade))     doc["umidade"]     = roundf(umidade * 10) / 10;

doc["gas"] = roundf(gasPct * 10) / 10;

char buffer[384];

serializeJson(doc, buffer, sizeof(buffer));

mqtt.publish(TOPIC_TELEMETRIA, buffer);

}

// ============================================================

//  TRANSICAO DE ESTADO

// ============================================================

void mudarEstado(EstadoSistema novo, const char *origem) {

if (novo == estado) return;

estado  = novo;

tEstado = millis();

switch (estado) {

case DESARMADO:

sireneLigada     = false;

sireneSilenciada = false;

tentativas       = 0;

senhaDigitada    = "";

digitalWrite(PIN_RELE, LOW);

buzzerDesligar();

setLed(false, true, false);              // verde

publicarEvento("DESARMADO", origem, "Sistema desarmado");

break;

case SAINDO:

setLed(false, false, true);              // azul

publicarEvento("ARMANDO", origem, "Delay de saida iniciado");

break;

case ARMADO:

senhaDigitada = "";

setLed(false, false, true);              // azul

publicarEvento("ARMADO", origem, "Vigilancia ativa");

break;

case ENTRANDO:

publicarEvento("ENTRADA_DETECTADA", origem,

"Violacao detectada, aguardando senha");

publicarAlerta("Entrada detectada - aguardando desarme");

break;

case ALARME: {

sireneLigada     = !sireneSilenciada;

digitalWrite(PIN_RELE, sireneLigada ? HIGH : LOW);

setLed(true, false, false);              // vermelho

publicarEvento("ALARME", origem, "ALARME DISPARADO");

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "ALARME DISPARADO - origem: %s",

ultimaOrigemAlarme.c_str());

publicarAlerta(msg);

break;

}

case BLOQUEADO:

buzzerDesligar();

publicarEvento("BLOQUEIO", origem,

"Teclado bloqueado por excesso de tentativas");

publicarAlerta("Teclado bloqueado: possivel tentativa de invasao");

break;

}

publicarEstado();

publicarTelemetria();

}

// ============================================================

//  LEITURA DOS SENSORES

// ============================================================

// Vigilancia ativa: armado, ou teclado bloqueado enquanto estava armado.

// Assim errar a senha 3 vezes nao "desliga" os sensores.

bool vigilanciaAtiva() {

return estado == ARMADO ||

(estado == BLOQUEADO && estadoAntesBloqueio == ARMADO);

}

// Violacao de PIR ou porta: armado -> delay de entrada;

// durante o bloqueio do teclado nao ha como desarmar -> alarme direto.

void violacao(const char *origem) {

ultimaOrigemAlarme = origem;

mudarEstado(estado == BLOQUEADO ? ALARME : ENTRANDO, origem);

}

void lerSensores() {

// --- PIR ---

if (millis() - tUltimoPir > DEBOUNCE_SENSOR_MS) {

bool leitura = digitalRead(PIN_PIR) == HIGH;

if (leitura != movimentoDetectado) {

movimentoDetectado = leitura;

tUltimoPir = millis();

if (mqtt.connected()) {

mqtt.publish(TOPIC_MOVIMENTO, movimentoDetectado ? "DETECTADO" : "LIVRE");

}

if (movimentoDetectado && vigilanciaAtiva()) violacao("PIR");

}

}

// --- Reed switch da porta ---

// INPUT_PULLUP: fechada (ima presente) = LOW ; aberta = HIGH

if (millis() - tUltimaPorta > DEBOUNCE_SENSOR_MS) {

bool leitura = digitalRead(PIN_PORTA) == HIGH;

if (leitura != portaAberta) {

portaAberta = leitura;

tUltimaPorta = millis();

if (mqtt.connected()) {

mqtt.publish(TOPIC_PORTA, portaAberta ? "ABERTA" : "FECHADA");

}

if (portaAberta && vigilanciaAtiva()) violacao("PORTA");

}

}

}

// ============================================================

//  ZONA 24 H - TEMPERATURA (DHT22) E GAS/FUMACA (MQ-2)

//  Funciona em qualquer estado: incendio e vazamento de gas

//  disparam o alarme mesmo com o sistema desarmado.

// ============================================================

void dispararZona24h(const char *origem) {

ultimaOrigemAlarme = origem;

if (estado == ALARME) {

publicarEvento("ALARME", origem, "Nova origem de alarme com alarme ativo");

} else {

mudarEstado(ALARME, origem);

}

}

void lerAmbiente() {

if (millis() - tAmbiente < INTERVALO_AMBIENTE_MS) return;

tAmbiente = millis();

// ---------- DHT22 ----------

TempAndHumidity th = dht.getTempAndHumidity();

if (dht.getStatus() == DHTesp::ERROR_NONE) {

temperatura = th.temperature;

umidade     = th.humidity;

}

if (!isnan(temperatura)) {

if (!alarmeTemp && temperatura >= TEMP_ALARME_C) {

alarmeTemp = true;

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "INCENDIO: temperatura de %.1f C", temperatura);

publicarAlerta(msg);

dispararZona24h("TEMP");

} else if (alarmeTemp && temperatura < TEMP_ALARME_C - HISTERESE_TEMP_C) {

alarmeTemp = false;

publicarEvento("TEMPERATURA_NORMAL", "DHT22", "Temperatura abaixo do limite de alarme");

}

if (!alertaTemp && temperatura >= TEMP_ALERTA_C) {

alertaTemp = true;

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "Temperatura elevada: %.1f C", temperatura);

publicarAlerta(msg);

} else if (alertaTemp && temperatura < TEMP_ALERTA_C - HISTERESE_TEMP_C) {

alertaTemp = false;

}

}

// ---------- MQ-2 ----------

gasPct = analogRead(PIN_GAS) * 100.0f / 4095.0f;

// Aquecimento: media da leitura em ar limpo vira a referencia,

// como na calibracao de um modulo MQ-2 real.

if (gasReferencia < 0) {

somaGasAquecimento += gasPct;

amostrasGas++;

if (millis() >= AQUECIMENTO_GAS_MS) {

gasReferencia = somaGasAquecimento / amostrasGas;

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "MQ-2 calibrado: referencia de %.1f%%", gasReferencia);

publicarEvento("GAS_CALIBRADO", "MQ-2", msg);

}

return;

}

float subida = gasPct - gasReferencia;

if (!alarmeGas && subida >= GAS_ALARME_PCT) {

alarmeGas = true;

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "GAS/FUMACA detectado: %.1f%%", gasPct);

publicarAlerta(msg);

dispararZona24h("GAS");

} else if (alarmeGas && subida < GAS_ALARME_PCT - HISTERESE_GAS_PCT) {

alarmeGas = false;

publicarEvento("GAS_NORMAL", "MQ-2", "Nivel de gas abaixo do limite de alarme");

}

if (!alertaGas && subida >= GAS_ALERTA_PCT) {

alertaGas = true;

char msg[80];

snprintf(msg, sizeof(msg), "Nivel de gas elevado: %.1f%%", gasPct);

publicarAlerta(msg);

} else if (alertaGas && subida < GAS_ALERTA_PCT - HISTERESE_GAS_PCT) {

alertaGas = false;

}

}

// ============================================================

//  TECLADO

// ============================================================

void processarSenha() {

if (senhaDigitada == senhaSistema) {

tentativas = 0;

senhaDigitada = "";

if (estado == DESARMADO) {

mudarEstado(SAINDO, "TECLADO");          // senha tambem arma

} else {

mudarEstado(DESARMADO, "TECLADO");

}

} else {

senhaDigitada = "";

// bipe curto de erro

buzzerTom(400);

tBuzzer = millis();

buzzerLigado = true;

registrarSenhaIncorreta("TECLADO");

}

}

// Conta erros do teclado e do dashboard no mesmo contador.

void registrarSenhaIncorreta(const char *origem) {

tentativas++;

char msg[64];

snprintf(msg, sizeof(msg), "Senha incorreta (%u/%u)", tentativas, MAX_TENTATIVAS);

publicarEvento("SENHA_INCORRETA", origem, msg);

if (tentativas < MAX_TENTATIVAS) return;

tentativas = 0;

if (estado == BLOQUEADO) {

// erros remotos durante o bloqueio apenas reiniciam a contagem

tEstado = millis();

publicarAlerta("Novas senhas incorretas durante o bloqueio");

} else if (estado == ENTRANDO || estado == ALARME) {

// Quem invadiu e esta chutando a senha nao pode "pausar" o alarme

// com o bloqueio: dispara (ou mantem) a sirene na hora.

publicarAlerta("3 senhas incorretas durante a entrada - alarme imediato");

ultimaOrigemAlarme = "SENHA";

mudarEstado(ALARME, origem);

} else {

estadoAntesBloqueio = (estado == DESARMADO) ? DESARMADO : ARMADO;

mudarEstado(BLOQUEADO, origem);

}

}

void lerTeclado() {

char tecla = teclado.getKey();

if (!tecla) {

// limpa digitacao abandonada

if (senhaDigitada.length() > 0 &&

millis() - tUltimaTecla > TIMEOUT_DIGITACAO_MS) {

senhaDigitada = "";

}

return;

}

tUltimaTecla = millis();

// Durante o bloqueio o teclado nao aceita nada

if (estado == BLOQUEADO) {

buzzerTom(300);

tBuzzer = millis();

buzzerLigado = true;

return;

}

// feedback sonoro da tecla

buzzerTom(1200);

tBuzzer = millis();

buzzerLigado = true;

switch (tecla) {

case '*':                                   // limpar

senhaDigitada = "";

break;

case '#':                                   // confirmar

processarSenha();

break;

case 'A':                                   // atalho: armar sem senha

if (estado == DESARMADO) mudarEstado(SAINDO, "TECLADO");

break;

case 'B':                                   // atalho: panico

ultimaOrigemAlarme = "PANICO";

mudarEstado(ALARME, "TECLADO");

break;

default:

if (senhaDigitada.length() < 8) senhaDigitada += tecla;

break;

}

}

// ============================================================

//  ATUALIZACAO DOS ESTADOS (temporizadores nao bloqueantes)

// ============================================================

void atualizarEstado() {

unsigned long decorrido = millis() - tEstado;

switch (estado) {

case SAINDO:

if (decorrido >= DELAY_SAIDA_MS) {

mudarEstado(ARMADO, "TEMPORIZADOR");

}

break;

case ENTRANDO:

if (decorrido >= DELAY_ENTRADA_MS) {

mudarEstado(ALARME, "TEMPORIZADOR");

}

break;

case ALARME:

// corta a sirene depois do tempo maximo, mas mantem o estado

if (sireneLigada && decorrido >= DURACAO_SIRENE_MS) {

sireneLigada = false;

digitalWrite(PIN_RELE, LOW);

publicarEvento("SIRENE_ENCERRADA", "TEMPORIZADOR",

"Tempo maximo de sirene atingido");

}

break;

case BLOQUEADO:

if (decorrido >= TEMPO_BLOQUEIO_MS) {

tentativas = 0;

publicarEvento("DESBLOQUEIO", "TEMPORIZADOR", "Teclado liberado");

// volta ao estado em que estava antes do bloqueio

mudarEstado(estadoAntesBloqueio, "TEMPORIZADOR");

}

break;

default:

break;

}

}

// ============================================================

//  SINALIZACAO (LED + buzzer conforme o estado)

// ============================================================

void atualizarSinalizacao() {

unsigned long agora = millis();

unsigned long decorrido = agora - tEstado;

// desliga bipes curtos (teclas / erro)

if (buzzerLigado && estado != ALARME && estado != SAINDO && estado != ENTRANDO) {

if (agora - tBuzzer > 80) {

buzzerDesligar();

buzzerLigado = false;

}

}

switch (estado) {

case DESARMADO:

setLed(false, true, false);

break;

case SAINDO: {

// bipe a cada segundo, acelerando no fim

unsigned long restante = (DELAY_SAIDA_MS > decorrido)

? (DELAY_SAIDA_MS - decorrido) : 0;

unsigned long periodo = (restante < 5000UL) ? 300UL : 1000UL;

bool ligar = (agora / (periodo / 2)) % 2 == 0;

setLed(false, false, ligar);

if (ligar) buzzerTom(1000); else buzzerDesligar();

break;

}

case ARMADO:

// pisca azul devagar: vigilancia ativa

setLed(false, false, (agora / 1000) % 2 == 0);

break;

case ENTRANDO: {

bool ligar = (agora / 250) % 2 == 0;

setLed(true, false, false);

if (ligar) buzzerTom(900); else buzzerDesligar();

break;

}

case ALARME: {

bool ligar = (agora / 200) % 2 == 0;

setLed(ligar, false, false);

if (sireneLigada) {

buzzerTom(ligar ? 2200 : 1400);        // sirene bitonal

} else {

buzzerDesligar();

}

break;

}

case BLOQUEADO:

setLed((agora / 500) % 2 == 0, (agora / 500) % 2 == 0, false); // amarelo

break;

}

}

// ============================================================

//  INTERFACE NO LCD

// ============================================================

void atualizarDisplay() {

if (millis() - tLcd < 200) return;

tLcd = millis();

String l1, l2;

unsigned long decorrido = millis() - tEstado;

switch (estado) {

case DESARMADO:

l1 = "DESARMADO";

l2 = senhaDigitada.length() > 0

? "Senha: " + repetir('*', senhaDigitada.length())

: "A=armar  #=OK";

break;

case SAINDO: {

unsigned long s = (DELAY_SAIDA_MS > decorrido)

? (DELAY_SAIDA_MS - decorrido) / 1000 : 0;

l1 = "SAINDO...";

l2 = "Ativa em " + String(s + 1) + "s";

break;

}

case ARMADO:

l1 = "ARMADO";

l2 = senhaDigitada.length() > 0

? "Senha: " + repetir('*', senhaDigitada.length())

: "Digite a senha";

break;

case ENTRANDO: {

unsigned long s = (DELAY_ENTRADA_MS > decorrido)

? (DELAY_ENTRADA_MS - decorrido) / 1000 : 0;

l1 = "!! ENTRADA !!";

l2 = "Senha em " + String(s + 1) + "s";

break;

}

case ALARME:

l1 = "** ALARME **";

l2 = "Origem: " + ultimaOrigemAlarme;

break;

case BLOQUEADO: {

unsigned long s = (TEMPO_BLOQUEIO_MS > decorrido)

? (TEMPO_BLOQUEIO_MS - decorrido) / 1000 : 0;

l1 = "BLOQUEADO";

l2 = "Aguarde " + String(s + 1) + "s";

break;

}

}

// indicador de comunicacao no canto da linha 1

while (l1.length() < (LCD_COLUNAS - 1)) l1 += " ";

l1 += mqtt.connected() ? "*" : "!";

atualizarLcd(l1, l2);

}

// ============================================================

//  SETUP

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(300);

Serial.println("\n=== Sistema de Seguranca IoT - iniciando ===");

// Sensores

pinMode(PIN_PIR, INPUT);

pinMode(PIN_PORTA, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_GAS, INPUT);

analogReadResolution(12);

dht.setup(PIN_DHT, DHTesp::DHT22);

// Atuadores

pinMode(PIN_RELE, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_R, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_G, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_B, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_RELE, LOW);

buzzerIniciar();

setLed(false, true, false);

// LCD

Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);

lcd.init();

lcd.backlight();

atualizarLcd("Sistema Seguranca", "Iniciando...");

// Teclado

teclado.setDebounceTime(40);

// Rede

conectarWifi();

mqtt.setServer(MQTT_BROKER, MQTT_PORT);

mqtt.setCallback(aoReceberMensagem);

mqtt.setBufferSize(512);

conectarMqtt();

tEstado = millis();

Serial.println("=== Pronto. Estado inicial: DESARMADO ===");

}

// ============================================================

//  LOOP

// ============================================================

void loop() {

// Conectividade

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

conectarWifi();

} else if (!mqtt.connected()) {

conectarMqtt();

} else {

mqtt.loop();

}

// Logica do alarme

lerSensores();

lerAmbiente();

lerTeclado();

atualizarEstado();

atualizarSinalizacao();

atualizarDisplay();

// Telemetria periodica (alimenta graficos e gauges do dashboard)

if (millis() - tTelemetria >= INTERVALO_TELEMETRIA_MS) {

tTelemetria = millis();

publicarTelemetria();

if (mqtt.connected()) {

if (!isnan(temperatura)) mqtt.publish(TOPIC_TEMPERATURA, String(temperatura, 1).c_str());

mqtt.publish(TOPIC_GAS, String(gasPct, 1).c_str());

}

Serial.printf("[SENSORES] estado=%s mov=%s porta=%s temp=%.1fC umid=%.1f%% gas=%.1f%% rssi=%d\n",

nomeEstado(estado), movimentoDetectado ? "SIM" : "NAO",

portaAberta ? "ABERTA" : "FECHADA", temperatura, umidade,

gasPct, WiFi.RSSI());

}

// Heartbeat: o Node-RED usa isso para dizer se a central esta online

if (millis() - tHeartbeat >= INTERVALO_HEARTBEAT_MS) {

tHeartbeat = millis();

if (mqtt.connected()) mqtt.publish(TOPIC_CONEXAO, "online", true);

}

}